Generowanie Wykresu  w środowisku MathCad:

- Jeśli wpiszemy uproszczone formuły do  środowiska Mathcad, gdzie nadmiar powietrza wynosi 1,15, a udział pary wodnej w spalinach wynosi 16%, oraz uprościmy funkcję entalpi spalin zależnej od nadmiaru utleniacza i temperatury do jednego składnika – pary wodnej, to możliwe jest wygenerowanie informacji jaką entalpię posiada para wodna w tym stanie:

Przykładowo można wygenerować informacje : jaka jest entalpia spalin dla naszego nadmiaru powietrza w danej temperaturze, ale brak jest informacji jaka temperatura będzie punktem odniesienia entalpii. Dlatego należy wpisać temperaturę  (w stopniach Celsjusza) po lewej stronie równania (lub zadać jako stałą przed wygenerowaniem wyniku wpisując po lewej stronie tylko „teta”):

Ale nas interesuje zmiana entalpi spalin od temperatury 20 do np. 1800. W tym celu należy założyć przed wstawieniem wykresu jakie wartości ma nasza „teta”. Dodajemy więc daną „teta” przed wykresem i zadajemy( za pomocą„:”) od jakiej temperatury ma być liczona na wykresie („10”), kolejno oddzielamy przecinkiem „ , ”wartość następnego punktu ( „20”) oznacza to że różnica dwóch wartości stanowi krok obliczeniowy, (co 10 stopni będzie można wyliczyć entalpię), ostatecznie zadajemy za pomocą średnika (bez shift „ ; ” )ostatnią wartość dla jakiej będzie policzona entalpia ( średnik zmieni się na dwie zwykłe kropli „ .. ”( w tym przypadku 3000). Ostatecznie dodajemy wykres pod spodem (Wybieramy z paska zadań  “insert” kolejno “graph” kolejno „X-Y plot”) -otrzymujemy wykres,  i w lewym kwadracie na osi Y wpisujemy funkcje I.sp(lambda, teta) a na dole przy osi x tylko teta.  Finalnie :

Zaraz za wyznaczeniem teta możemy sprawdzić jaka jest jej wartość wtedy otrzymujemy tabelę – czyli teta jest macierzą. Należy wpisać „teta =” i otrzymamy tabelę .